自研_G200Z平台_行车记录仪产品需求文档_v1.0

- 目录

目录

1. 目录

2. 变更履历

3. 文档综述

3.1 文档目的和产品价值

3.2 术语&缩略词说明

3.3 功能配置

4. 功能清单

5. 功能详情

5.1 APP启动

5.2 录像

5.3 紧急录像

5.4 视频

5.5 视频命名规则

5.6 设置

6. 参考文档

- 变更履历

| 修订日期 | 版本号 | 修订内容 | 修订人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-16 | V1.0 | 初版 | 尉鑫 |

- 文档综述

  - 文档目的和产品价值

本产品需求文档定义了自研项目G200Z平台行车记录仪功能的范围、产品说明和用户交互等内容，适用于该平台车型行车记录仪功能的设计、开发和测试验收阶段。

  - 术语&缩略词说明

| 术语&缩略词 | 含义 |
| --- | --- |
| IVI | In vehicle infotainment |
| CAN | Controller Area Network |
| DVR | Digital Video Recorder |

  - 功能配置

根据配置字配置：

- 功能清单

| 一级功能 | 二级功能 | 车型1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| APP启动 | 提示弹窗 | ● |  |
| 录像 | 正在录像 | ● |  |
|  | 暂停录像 | ● |  |
|  | 紧急录像 | ● |  |
| 视频 | 视频列表 | ● |  |
|  | 视频播放 | ● |  |
|  | 视频删除 | ● |  |
|  | 视频命名 | ● |  |
| 设置 | 录像文件时长 | ● |  |
|  | U盘存储信息显示 | ● |  |
|  | U盘格式化 | ● |  |

- 功能详情

  - APP启动

通过APPLIST启动行车记录仪app；

    - 状态设置和显示

在中控屏-APPlist中提供行车记录仪功能启动图标：

显示名称：行车记录仪

    - 功能逻辑

| 前置条件 | 车机上电 |
| --- | --- |
| 触发方式 | 点击APPlist中行车记录仪app图标 |
| 执行操作 | - 弹窗提示“1.本功能可能录制到车外人脸、车牌等信息，仅限用于个人取证及安全目的，不得在军事禁区等禁拍区域使用。不得将含他人隐私的影像未经处理进行传播或违法使用。2.车辆碰撞断电、系统异常、存储设备损坏或容量不足会导致录像中断或数据丢失。存储U盘为易损耗材，系统循环录制，存储空间将满时会覆盖早期视频，请及时备份。”用户未勾选“不再提醒”并点击确认后，下次启动行车记录仪app时再次弹出该提示弹窗，用户勾选“不再提醒”并点击确认后，下次启动行车记录仪app时不再弹出该提示弹窗。用户恢复出厂设置后再次打开app时恢复弹窗提醒。 - 用户点击确认后关闭弹窗，进入行车记录仪一级页面，分为录像、视频、设置三个模块，默认选中“录像”模块，在行车记录仪app一次生命周期内IVI记忆用户选择。 |
| 退出方式 | 退出页面 |
| 异常处理 |  |
| 备注 |  |

  - 录像

通过前视摄像头/4路摄像头录制视频，录像保存在U盘中且循环覆盖，当存储空间不足时删除所有视频中最早录制的视频文件；

循环录像不依赖行车记录仪app是否开启，主机上电后即开始循环录像；

    - 状态设置和显示

在中控屏-行车记录仪app中提供录像tab选项：

显示名称：录像

    - 功能逻辑

| 前置条件 | 主机上电 |
| --- | --- |
| 触发方式 | - 选择“录像”tab - 点击开始录像/停止录像按钮 |
| 执行操作 | - 显示前视/行车视频记录摄像头拍摄的实时画面，如行车视频记录在正常录制则界面上有REC字样，并有红色圆点闪烁，如行车视频记录没有在正常录制则只有一个红色圆点常显不闪烁，无REC字样； - 行车视频记录实时界面中显示当前日期和时间，格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss； - 点击停止录像按钮，红色圆点停止闪烁并隐藏REC字样，视频画面仍显示摄像头拍摄的实时画面； - 点击继续录像按钮，红色圆点和REC字样闪烁（频率1Hz）； - 一次上电周期内记忆用户停止录像/继续录像操作，主机再次上电后默认开始录像； - 存储的视频文件格式为MP4。 |
| 退出方式 | - 退出页面：点击home或行车记录仪页面被覆盖 - 退出录像：主机下电 |
| 异常处理 | - 未检测到U盘时，页面显示点击停止录像按钮后的状态，在该页面内常显toast提示“未检测到存储U盘，无法进行视频录制”，toast不支持关闭，直到检测到U盘正常后toast自动关闭。 - 检测到U盘但识别到U盘写入异常时，若此时页面不在行车记录仪应用内则3秒toast提示“行车记录仪存储U盘异常，请检查”，若在行车记录仪应用内则弹窗提示“行车记录仪存储U盘异常，请尝试重新插拔或格式化”常显。 - 无视频输入时，页面实时画面显示黑色，常显提示“行车记录仪无视频信号”。 |
| 备注 |  |

  - 紧急录像

车辆将车身加速度值传给行车记录仪，行车记录仪通过判断车身重力加速度值是否超过设定阈值来触发紧急录像；

    - 状态设置和显示

无

    - 功能逻辑

| 前置条件 | 主机上电，循环录像功能开启 |
| --- | --- |
| 触发方式 | 行车记录仪通过判断车身重力加速度值是否超过设定阈值触发 |
| 执行操作 | - 触发紧急录像后，存储车辆震动时刻前5s与后15s的视频组成紧急录像； - 紧急录像适用内存不足时的覆盖规则； |
| 退出方式 | 主机下电或循环录像功能关闭 |
| 异常处理 |  |
| 备注 |  |

    - 输入信号

| 信号描述 | 信号值 | 发送方 | 接收方 | 信号 | 类型 | 周期ms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横向加速度 |  |  |  |  |  |  |
| 纵向加速度 |  |  |  |  |  |  |
| 垂直加速度 |  |  |  |  |  |  |

    - 触发紧急录像（需根据信号值标定）

当加速度低于如下反方向或高于如下正方向任意值时，触发紧急视频录像；

| 各方向加速度 | 反方向 | 正方向 |
| --- | --- | --- |
| 横向加速度 | -1.0 | 1.0 |
| 纵向加速度 | -1.0 | 1.0 |
| 垂直加速度 | -1.4 | 1.4 |

  - 视频

存储的视频文件支持回放。

    - 状态设置和显示

在中控屏-行车记录仪app中提供视频tab选项：

显示名称：视频

    - 功能逻辑

| 前置条件 | 主机上电 |
| --- | --- |
| 触发方式 | - 选择“视频”tab - 点击视频文件 |
| 执行操作 | - 列表显示U盘中已存储的全部行车记录仪视频，非行车记录仪视频不显示； - 视频列表优先显示紧急录制视频（按录制时间从近到远排序），其次根据开始录制日期分类，从最近日期开始排序，同一天内的视频按录制时间从近到远排序； - 视频文件支持多选和删除，删除成功toast提示“删除成功”，删除失败toast提示“删除失败，请检查U盘设备状态”，toast 3s自动消失； - 点击视频文件后，自动全屏播放该视频文件，视频播放时右上角显示该视频开始录制的时间戳信息，格式为“年-月-日 时:分:秒”，时间信息来源于系统时间； - 视频全屏播放时，支持操作播放/暂停、拖动进度条进度、切换上一个/下一个视频（若已到第一个或最后一个视频，循环切换），显示当前播放时长和该视频总时长； |
| 退出方式 | - 退出视频播放：点击左上角返回图标 - 退出页面：再次点击左上角返回图标或点击home或行车记录仪页面被覆盖 |
| 异常处理 | 视频文件损坏时，缩略图提示，点击无法打开播放并toast提示“视频文件已损坏” |
| 备注 |  |

  - 视频命名规则

视频录制完成存盘时，系统给视频命名规则如下。

    - 功能逻辑

| 前置条件 | 视频/紧急视频正常录制 |
| --- | --- |
| 触发方式 | 视频录制完成存盘 |
| 执行操作 | - 视频命名：DVR_年月日_时分秒.MP4，时间为视频开始录制时间 - 例：DVR_20260716_170855.MP4 |
| 退出方式 |  |
| 异常处理 |  |
| 备注 |  |

  - 设置

对行车记录仪录像文件时长、U盘进行设置。

    - 状态设置和显示

在中控屏-行车记录仪app中提供设置tab选项：

显示名称：设置

    - 功能逻辑

| 前置条件 | 主机上电 |
| --- | --- |
| 触发方式 | - 选择“设置”tab - 设置录像文件时长 - 格式化U盘 |
| 执行操作 | - 录像文件时长设置项选项：1分钟/3分钟/5分钟，默认3分钟，IVI记忆用户选择； - 读取U盘剩余容量和总容量并显示，单位GB； - 用户点击“格式化”后，弹窗“格式化会删除U盘内的全部文件，确认格式化吗？”用户点击确认后开始格式化，格式化完成后弹出toast提示“格式化成功”； |
| 退出方式 | 退出页面，退出页面后不打断格式化进程。 |
| 异常处理 | 未检测到U盘时，容量显示“--GB”，格式化按钮置灰。 |
| 备注 |  |

- 参考文档